采购申请

目前，新图书馆门头改造工程即将进入施工阶段，按设计图纸，在新图书馆原大门处增建钢结构铝合金饰面新门头，现特向采购部门申请采购。具体申请如下：

一、项目要求

1.预埋钢板

预埋钢板采用Q345B材质，规格、型号、厚度按施工图标准执行，预埋螺栓采用ø16*190国标化学锚栓。

2.钢屋架

主立柱采用200*200*6.0钢方管，屋架主龙骨采用200*100*3.0钢矩管，次龙骨采用50*50*2.0钢方管，玻璃雨棚主、次龙骨采用100*100*3.0钢方管，钢结构采用满焊加工，焊缝等级为：3级。所有焊缝不低于4mm且表面打磨光滑、无毛敕、焊渣、气孔；表面喷涂氟碳底漆两遍，面漆两遍；所有焊接、制作、安装及施工过程满足现行国家标准及相关施工规范。

3.铝单板

铝单板采用“西南铝业”生产的2.0mm成品材料，折弯加工完成后，铝单板表面进行预加工：除痕、打磨、抛光，喷涂加工前，所有板材进行阳极氧化防腐处理，表面喷涂白色金属粉末，厚度不低于：80㎛。铝单板采用安装角码与不锈钢螺栓组合安装于钢屋架上，预留10mm伸缩缝，采用白色结构胶填缝。所有制作、安装工艺达到设计要求，满足现行国家标准及相关施工规范的规定。

4.铝方通

铝合金型材采用100*100*3.0白色型材；执行国标《GB5237.4-2017》标准，间距100设置，下方安装地龙骨，顶面安装天龙骨，天、地龙骨与主龙骨间采用30*30*3.0铝合金角码、不锈钢螺栓组合安装，施工完成后，四周采用白色密封胶收口，所有安装及施工过程满足现行国家标准及相关施工规范、符合设计要求。

5.玻璃

采用双层6mm钢化玻璃，中间夹1.14PVB胶片（6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃），玻璃与钢屋架间安装8mm防震胶条，玻璃之间预留10mm胶缝，采用外墙结构胶填缝、做防水处理，所有施工工艺满足现行国家标准及相关施工规范。

二、其它

本工程设计费：20000.00元，由中标单位支付给相关设计单位。

三．施工要求

施工单位需持有：门窗制作、安装，钢结构制作、安装，有效资质且均在有效期内。

以上数量均为估算，请采购处联系厂家到实地查看，具体实际数量以厂家现场测量计算为准。建议工期在2022年6月1日到6月30日。

特此申请

基建后勤处

2022年5月19日